МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к контрольной работе по дисциплине РТЦ и С,

для студентов вечернего факультета

по направлению ”Радиотехника”

Рязань 2008

1 Общие указания

Контрольная работа должна быть выполнена самостоятельно, в установленные сроки, в строгом соответствии с номером варианта задания и исходными данными.

Номер варианта задания № совпадает с порядковым номером фамилии студента в списке группы.

Исходные данные рассчитываются по соотношениям, приводимым в таблице заданий.

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие требования:

-написать Ф.И.О., номера группы, варианта и зачетной книжки;

-изобразить в масштабе форму сигналов и электрическую схему цепи;

-провести расчеты и соответствующие графические построения спектров и выходных сигналов;

-сделать выводы из полученных результатов анализа прохождения сигнала через цепь.

Все расчетные величины должны быть сначала названы их полным наименованием , а расчетные формулы приведены в общем виде с пояснением входящих в них величин. Расчеты необходимо сопровождать пояснительным текстом с указанием, из какого литературного источника взяты исходные положения и формулы. Конечные результаты расчетов должны иметь размерности с   обозначением по системе СИ.

Графики необходимо строить на миллиметровой бумаге в масштабе, позволяющем легко определять значения величин в различных точках, и в соответствии с ГОСТом.

2 Содержание контрольной работы

В работе выполняется анализ периодических и импульсных (непериодических) сигналов, модулированных колебаний и анализ прохождения сигналов через фильтры.

2.1 Периодические сигналы и их спектры

В таблице 1 заданы варианты периодического сигнала S(t)=S(t+T);

T=(40+8∙№),мкс; длительность импульса периодической последовательности  τ=(10+2∙№), мкс; U1=(2+0,2∙№),В; U2=(6+0,2∙№),В.

Требуется:

-нарисовать в масштабе форму заданного сигнала;

-записать аналитическое выражение сигнала;

-вычислить частоту повторения импульсов;

-рассчитать комплексные коэффициенты ряда Фурье Аn;

-построить в масштабе амплитудный и фазовый спектры сигнала для значений f≥0(не менее 10 гармоник);

-вычислить среднюю за период Т мощность сигнала в сопротивлении R=1 Ом;

-вычислить среднюю мощность первых трех спектральных составляющих сигнала;

-нарисовать на одном графике в масштабе временные диаграммы первых трех спектральных составляющих (постоянной составляющей, первой и второй гармоник).

2.2 Импульсные сигналы и их спектральные функции

В таблице 1 заданы варианты импульсного сигнала S(t), длительность элементарного импульса τ0=(10+2∙№) ,мкс; U=(2+0,2∙№),В.

Требуется:

-нарисовать в масштабе форму заданного импульсного сигнала;

-записать аналитическое выражение сигнала;

-вычислить спектральную функцию S(2πf) сигнала S(t);

-построить в масштабе амплитудный и фазовый спектры сигнала в диапазоне частот f от нуля до fB≥3/τ0;

-вычислить энергию сигнала;

-вычислить энергетический спектр сигнала |S(2πf)|2 и построить график распределения энергии сигнала по частоте.

Таблица 1.

| № варианта | Форма периодического сигнала S(t)=S(t+T) | Форма импульсного сигнала S(t) |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 |  |  |
| 6 7 8 9 10 |  |  |
| 11 12 13 14 15 |  |  |
| 16 17 18 19 20 |  |  |
| 21 22 23 24 25 |  |  |

2.3 Методические указания

При выполнении пунктов в задания 2.1 и 2.2 непосредственное применение прямого преобразования Фурье часто приводит к сложному и громоздкому интегрированию. Поэтому для получения результата наиболее простым путем целесообразно использовать теоремы о спектрах, например, теоремы о спектре суммы и производной сигналов, теорему запаздывания во времени. После соответствующих преобразований сигнал можно выразить с помощью различных комбинаций функций Хевисайда σ(t),           Дирака δ(t),

единичного импульса   10(t)=1,    t∈(−τ2,τ02)

спектральные плотности которых хорошо известны.

Рекомендуется также учесть известную связь между спектральной плотностью одиночного импульса и спектром периодического сигнала  [1.с.16, 20-24, 27-38, 41-42], [2.с. 38-40, 43-47, 51-54,Пример2.1].

2.4 Модулированные колебания

Задано АМК с модуляцией двумя синусоидальными сигналами. Частоты модулирующих сигналов F1 и F2, их начальные фазы ψ1 и ψ2 и коэффициенты модуляции М1 и М2 возьмите в таблице 2 в соответствии с номером подварианта "К ".Значение несущей частоты f0, ее начальной фазы φ0 и средней амплитуды Um возьмите в таблице 3 в соответствии с номером подварианта "l ".При этом выбор номеров подвариантов "К " и "l " необходимо провести так, чтобы сумма "К " и "l" равнялась номеру варианта задания: №=К+l.

Требуется:

-записать аналитическое выражение АМК;

-определить ширину спектра АМК;

-построить спектральную диаграмму АМК(амплитудный и фазовый спектры);

-построить векторную диаграмму в момент времени t=0;

-определить среднюю мощность колебания, среднюю мощность боковых составляющих спектра и энергетическую эффективность АМК.

2.5 Методические указания

При выполнении задания 2.4 целесообразно пользоваться литературой [1. с.74-80], [2. с.92-98]. Под энергетической эффективностью понимают отношение мощности боковых составляющих спектра к средней мощности АМК.

Таблица 2

| Параметр | Номер подварианта "К" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| F1, кГц | 5 | 1 | 10 | 5 | 10 | 0,5 | 1 | 5 | 8 | 2 |
| F2, кГц | 10 | 50 | 1 | 5 | 5 | 0,1 | 2 | 1 | 10 | 0,5 |
| Ψ1 | 60° | π/2 | 20° | π/2 | π/8 | π/4 | 30° | π/3 | 60° | 45° |
| Ψ2 | 120° | 3π/4 | 30° | 45° | 60° | π/8 | 180° | 2π/3 | 45° | π/4 |
| М1 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,1 |
| М2 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |

Таблица 3

| Параметр | Номер подварианта "l" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| f0, МГц | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0,5 | 5 | 2 | 10 | 4 |
| φ0, град | 30 | 150 | 180 | 60 | 270 | 30 | 120 | 90 | 45 | 60 |
| Um, В | 25 | 7 | 10 | 28 | 8 | 12 | 20 | 14 | 50 | 30 |

2.6 Прохождение детерминированных радиосигналов

через линейные цепи

На колебательный контур (рис.1) воздействует тональное АМК, параметры которого указаны в таблице 4. Контур имеет следующие параметры:

Q=100,    ωP=ω0,   R=100Ом;

Рис.1

Требуется:

-получить (вывести) выражение выходного напряжения контура;

-построить временные диаграммы огибающих напряжения на входе и выходе контура;

-определить величину демодуляции;

-рассчитать спектры входного и выходного колебаний и построить спектральные диаграммы амплитуд и фаз в масштабе.

2.7 Методические указания

При выполнении задания 2.6 целесообразно пользоваться методом комплексных амплитуд (спектральным методом) и принципом суперпозиции, справедливым для линейных цепей [1. с.192-195], [2. Пример8.12, с.204; Пример 9.6, с.237-238].

Таблица 4

| Номер варианта | f0, МГЦ | Um, В | F, кГц | М, % | Модулир. функция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,0 | 0,7 | 6 | 50 | Cos 2πFt |
| 2 | 0,9 | 0,8 | 5 | 60 | Sin 2πFt |
| 3 | 0,8 | 0,9 | 4 | 70 | Cos 2πFt |
| 4 | 0,7 | 1,0 | 3 | 60 | Sin 2πFt |
| 5 | 0,5 | 1,1 | 2 | 50 | Cos 2πFt |
| 6 | 1,0 | 1,3 | 7 | 40 | Sin 2πFt |
| 7 | 20 | 1,5 | 10 | 30 | Cos 2πFt |
| 8 | 2,5 | 2 | 11 | 35 | Sin 2πFt |
| 9 | 2,6 | 2,1 | 12 | 45 | Cos 2πFt |
| 10 | 1,8 | 2,2 | 9 | 55 | Sin 2πFt |
| 11 | 1,1 | 2,3 | 6 | 65 | Cos 2πFt |
| 12 | 1,2 | 2,4 | 6 | 70 | Sin 2πFt |
| 13 | 1,3 | 2,3 | 6 | 65 | Cos 2πFt |
| 14 | 1,4 | 2,2 | 7 | 55 | Sin 2πFt |
| 15 | 1,5 | 2,1 | 8 | 45 | Cos 2πFt |
| 16 | 1,6 | 2,0 | 8 | 35 | Sin 2πFt |
| 17 | 1,5 | 1,9 | 8 | 30 | Cos 2πFt |
| 18 | 1,4 | 1,8 | 9 | 40 | Sin 2πFt |
| 19 | 1,3 | 1,7 | 9 | 50 | Cos 2πFt |
| 20 | 1,2 | 1,6 | 9 | 60 | Sin 2πFt |
| 21 | 1.1 | 1,5 | 5 | 70 | Cos 2πFt |
| 22 | 1,0 | 1,4 | 7 | 65 | Sin 2πFt |
| 23 | 0,9 | 1,3 | 3 | 55 | Cos 2πFt |
| 24 | 0,8 | 1,2 | 4 | 45 | Sin 2πFt |
| 25 | 0,7 | 1,1 | 3 | 35 | Cos 2πFt |

Таблица 6

| № вар-та | Схема | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 |  | R2C=0,2τ0 C=1нФ R1=0,1R2 |
| 7 8 9 10 11 12 |  | RC=0,03τ0 С=1 нФ Н0=9 |
| 13 14 15 16 17 18 |  | RC=0,2τ0 R=10 кОм h11=1 кОм; h12=0; h21=10; h22=0 Cp>>C |
| 19 20 21 22 23 24 25 |  | RC=1,8τ0 R=0,9 кОм h11=1 кОм; h12=0; h21=10; h22=0 Cp>>C |

2.8 Прохождение видеосигналов через линейный активный фильтр

На входе линейной цепи (схема и параметры указаны в таблице 6) подается импульсный сигнал s(t), параметры и форма которого указаны в пункте 2.2 (значения напряжений необходимо брать в милливольтах).

Требуется:

-нарисовать схему активного фильтра и его схему замещения  по переменным составляющим токов и напряжений, вычислить недостающие параметры элементов схемы;

-вычислить комплексный коэффициент передачи фильтра определить АЧХ, ФЧХ, полосу пропускания     f0 , импульсную и переходную характеристики;

-наложить график АЧХ на график амплитудного спектра входного сигнала, соблюдая одинаковый масштаб по оси частот;

-вычислить и построить амплитудный спектр сигнала на выходе фильтра;

-используя временной метод анализа цепей, вычислить и построить в масштабе форму сигнала на выходе фильтра.

2.9 Методические указания

При выполнении задания 2.8 целесообразно использовать сведения изложенные в литературе [1.с.145-154, 177-180], [2. с.190-199, 205-206, 219-220], [3. с.95-96, задача 6.13], [4. с.51, задача 8.42].

Емкостью Сp можно пренебречь при анализе схемы замещения.

Рекомендуемая литература

1. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы: Учебник- М.: Радио и связь, 1986.-512с.

2. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы: Учебник-3-е изд.-М.: Высшая школа, 2000.-448с.

3. Радиотехнические цепи и сигналы: Примеры и задачи/ Под редакцией Гоноровского.- М.: Радио и связь, 1989.- 128с.

4.Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы: Руководство по решению задач.- М.: Высшая школа, 1987.- 207с.

Составил доц.каф.ТОР

__________С.Л. Соколов

Методические указания утверждены на заседании кафедры ТОР

"7" октября 2008, Протокол №2

Зав. Каф. ТОР,

профессор    	                        В.В.Витязев