РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ОСНОВ РАДИОТЕХНИКИ

ТЕОРИЯ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Методические указания к лабораторным работам

Рязань 2014

Теория массового обслуживания: Методические указания к выполнению лабораторных работ/ Рязанский государственный радиотехнический университет. – Рязань, 2014-06-03

Составители: Соколов Станислав Леонидович

Клюева Марина Станиславовна

Содержат материал для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Теория массового обслуживания». Предназначены студентам дневного отделения, направление подготовки бакалавров 210700 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи».

Методические указания утверждены на заседании кафедры телекоммуникаций и основ радиотехники РГРТУ.

Зав. кафедрой

д.т.н., профессор                                                                В.В.Витязев

«_____» ____________ 2014

ВВЕДЕНИЕ

Порядок выполнения и оформления лабораторных работ.

Лабораторные работы по дисциплине «Теория массового облуживания» (ТМО) носят расчетно-исследовательский характер и посвящены анализу математических моделей систем массового обслуживания (СМО).

Работа, каждая продолжительностью 4 академических часа, выполняется индивидуально каждым студентом в строгом соответствии с номером варианта и таблицей задания. Номер варианта задания № совпадает с порядковым номером фамилии студента в списке группы.

Занятия в лаборатории состоят из следующих этапов:

- проверка преподавателем подготовленности студента к выполнению работы по данной тематике;

- выполнение численных расчетов;

- обработка результатов расчетов (построение графиков, таблиц, определение заданных параметров и характеристик);

- проверка результатов расчетов преподавателем;

- защита предыдущей лабораторной работы.

При подготовке к лабораторно работе и ее защите рекомендуется пользоваться контрольными вопросами.

При выполнении расчетов все искомые величины должны быть сначала названы их полным наименованием, а расчетные формулы приведены в общем виде с пояснением входящих в них величин. Конечные результаты расчетов должны имеет размерность  обозначением по системе СИ.

Расчеты рекомендуется выполнять с применением вычислительной техники с соответствующим программным обеспечением.

Графики необходимо строить в масштабе, позволяющем легко определять значение величин в различных точках и в соответствии с ГОСТом.

Каждый студент оформляет персональный отчет по проделанной работе в соответствии с требованием  ЕСКД. Отчеты по всем работам помещаются в отдельной тетради или папке, которая после окончания цикла лабораторных работ сдается на кафедру.

Содержание отчета

- Описание задачи.

- Задания, исходные данные.

- Результаты расчетов, таблицы, графики, схемы.

- Сравнительные оценки полученных результатов и выводы.

Студент, отчитавшийся в установленные сроки по всем лабораторным работам, автоматически получает зачет по курсу ТМО в соответствии с рейтинговой системой.

Лабораторная работа № 1

«Исследование характеристик случайного потока требований

в телекоммуникационной системе».

Цель работы

Познакомиться с двумя подходами при анализе потока требований, рассматривая его, с одной стороны, как случайный процесс X(t) с целочисленными дискретными состояниями и непрерывным временем, и, с другой стороны, как процесс следования друг за другом точек на оси времени, интервал Z между которыми является непрерывной случайной величиной. При этом случайный процесс  X(t) рассматривается как совокупноcтm непрерывных случайных величин { Z1, Z2,…Zn }и называется точечным случайным процессом.

Описание задачи 1.

Реальный поток вызовов X(t), поступающий на коммутатор АТС за интервал времени (0, t), аппроксимируется пуассоновским законом распределения вероятностей появления i вызовов

PX(t)=i,λt=P(i,λt)=(λt)ii!e−λt

здесь i = (0, 1, 2, …, ∞ );   λt – параметр закона распределения; λ – интенсивность (плотность) потока, т.е. среднее число вызовов в единицу времени  t.

Такой поток называется простейшим потоком требований (ППТ). Он обладает свойствами стационарности, ординарности, отсутствия последействия. [1. с.106-109; 113-114, 520-527]

Задание

- Вычислить вероятности P(i, λt ) для i = (0, 1, 2, …, 10) и заданного параметра λt, результаты свести в таблицу, построить в масштабе график закона распределения вероятностей.

- Определить наивероятнейшее число вызовов за интервал (0, t).

- Вычислить и построить график функции распределения вероятностей  [1. с.72-76; 78-79]

F(i,λt)=PX(t)<i,λt=k=0i−1P(k,λt)

для  i = (1, 2, …, 10).

- Вычислить вероятности того, что за интервал времени (0, t) поступит:

- точно «k» вызовов;

- менее «k» вызовов;

- более «k» вызовов.

- Вычислить среднее значение всех вызовов, мощность разброса и среднеквадратическое отклонение (mi, Di, σi ) за интервал времени t.          [1. с.107,108]

- Вычислить вероятность того, что за время t число вызовов будет лежать в интервале значений ( k-1 < i ≤ k + 2)

Описание задачи 2.

К оператору поступает случайный поток телеграмм. Обработка оператором одной телеграммы занимает ровно h минут. Плотность распределения вероятностей случайного интервала Z между соседними требованиями определяется соотношением [1. с.80, 82]

Wz(t)=0,t≤0at,0<t≤b

Данный поток требований можно охарактеризовать точечным случайным процессом, у которого все интервалы Z распределены одинаково ( может быт за исключением первого интервала). Такие потоки требований называются потоками Пальма [1. с.529, 530].

Задание

- Построить график функции Wz(t) с соблюдением масштаба, определив значение “α” из условия нормировки.

- Вычислить:

- среднее значение интервала Z, мощность разброса и среднеквадратическое отклонение случайной величины Z от своего среднего значения           (mz, Dz, σz ), [1. с. 96-97, 102 ];

- интенсивность потока телеграмм λ;

- вероятность того, что к приходу очередной телеграммы оператор будет свободен и требование будет обслужено, то есть Pоб = P{Z>h};

- вероятность отказа Pотк в обслуживании очередной телеграммы, так как оператор будет занят, то есть Pотк =  P{Z<h};

- среднее число nср поступивших к оператору телеграмм за время работы tраб;

- среднее число телеграмм, которым было отказано в обслуживании за время tраб.

ТАБЛИЦА ЗАДАНИЙ

| Группа | λt | k | b, мин | h, мин | tраб, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3+0,1№ | 4 | 10+№ | 5 | 2 |
| 2 | 2,5+0,1№ | 5 | 10+0,5№ | 4 | 1,5 |
| 3 | 2,8+0,1№ | 4 | 20+№ | 10 | 1,5 |
| 4 | 2,5+0,15№ | 3 | 8+№ | 3 | 1 |

Вычисления проводить с точностью до 4-х знаков после запятой.

Контрольные вопросы

- Дайте определение следующим понятиям: случайное событие, несовместные события, полная группа событий, однородные события, вероятность события.

- Приведите примеры непосредственного подсчета вероятностей.

- Что называется дискретной случайной величиной, непрерывной случайной величиной, их функциями распределения вероятностей.

- Что называют случайным процессом, его сечением и реализацией.

- Что понимают под системой массового обслуживания (СМО), приведите примеры реальных СМО.

- Дайте определение следующим понятиям:

  - поток требований (вызовов, заявок);

  - канал обслуживания;

  - время обслуживания каналом или время освобождения занятого канала.

- Какими случайными процессами описывают потоки требований.

- Дайте определение простейшего потока требований (ППТ), каким законом распределения он описывается.

- Что описывают плотность вероятности и функция распределения интервала между соседними требованиями.

- Числовые характеристики случайной величины  X(t) и интервала между соседними требованиями Z, их смысл.

Лабораторная работа № 2

«Исследование характеристик случайного потока освобождений

каналов в телекоммуникационной системе».

Цель работы

Познакомиться с методикой анализа потока освобождений каналов (потока обслуживания), как случайного процесса следования друг за другом моментов окончания обслуживания вызовов (точек на оси времени), интервал T между которыми является непрерывной случайной величиной. Вероятностные и числовые характеристики случайной величины T являются важными параметрами, определяющими необходимое число каналов обслуживания и качество работы телекоммуникационной системы в целом. [1. с.534-536]

Описание задачи

В аппаратном зале обработки пакетов сообщений имеется n идентичных процессоров (каналов обслуживания). Экспериментально установлено, что функцию распределения времени обслуживания Tj одним каналом можно аппроксимировать показательным законом

FTj(t)=1−e−νjt,t≥0

Где νj = 1/Tjср – интенсивность обслуживания (интенсивность освобождения канала), Tjср – среднее время обслуживания одним каналом. [1. с.534-537]

Многоканальная СМО работает так, что освободившийся канал тут же занимается новым требованием. В этом случае вероятность того, что за промежуток времени (0, t) произойдет i освобождений каналов описывается законом распределения Пуассона. [1. с.106-109, 113-114, 520-527]

Pi(t)=(νt)ii!e−νt,t≥0,

а функция распределения времени обслуживания T задается выражением

FT(t)=1−e−νt,t≥0,

где ν=nνj – интенсивность обслуживания n-канальной системой, если все каналы идентичны.

Задание

- Определить плотность вероятности времени T обслуживания n-канальной СМО, построить график WT(t), t≥0 для интервала значений t от 0 до 3/ν в удобном масштабе.

- Определить математическое ожидание mT, дисперсию DT,  и среднеквадратическое отклонение σT, дать их толкование.

- Определить вероятности того, что за время t в системе:

- не освободится ни один канал;

- освободится хотя бы один канал;

- освободится точно один, два, пять каналов;

- освободится более одного канала.

- По графику плотности вероятности WT(t) геометрически определить вероятности P{i=0, νt },    P{i ≥1, νt },  как соответствующие площади под кривой WT(t). Сравните результаты, полученные геометрически с результатами, полученными аналитически в п.3 задания.

- Определить среднее число освобождений L, то есть число обслуженных пакетов за время работы  tраб.

- В случайный момент времени в n-канальную СМО поступает требование (пакет сообщений). Найти закон распределения времени ожидания Tож, которое требованию придется ждать, и вычислить вероятность того, что требование будет принято к обслуживанию, то есть освободится какой-либо канал не позднее t1.

ТАБЛИЦА ЗАДАНИЙ

| Группа | νj , 1/мин | n | t, сек | tраб ,сек | t1, сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 – 3№ | 25 | 4 | 30 | 5 |
| 2 | 130 - 4№ | 20 | 3,5 | 40 | 4 |
| 3 | 80 – 2,5№ | 30 | 5 | 40 | 6 |
| 4 | 150 – 4,5№ | 20 | 3 | 30 | 3 |

Вычисления проводить с точностью до 4-х знаков после запятой.

Контрольные вопросы

- Дайте определение термину «случайный поток обслуживания». Почему поток обслуживания часто называют потоком освобождения.

- Как задается случайное время обслуживания, какими законами распределения и числовыми характеристиками.

- Что показывает величина, обратная среднему времени обслуживания.

- Почему на практике чаще всего используют показательный закон распределения.

- Какой закон распределения времени обслуживания, кроме показательного, часто используют на практике.

- В чем заключается замечательное свойство показательного закона распределения.

- Докажите, что поток обслуживания, имеющий показательное распределение, обладает свойствами стационарности, ординарности и отсутствия последействия.

Лабораторная работа № 3

«Анализ характеристик реального потока требований

с ограниченным последействием»

Цель работы

Познакомиться с методом аналитического описания реальных потоков требований с ограниченным последействием, но обладающих свойствами стационарности и ординарности. В частности, таким потоком является поток Эрланга, образуемый «просеиванием» простейшего потока требований (ППТ). [2. с.39-42]

Описание задачи

В результате  статистической обработки реального потока вызовов на АТС получены следующие параметры и свойства потока:

- − среднее значение интервала между соседними вызовами равно mz* ;

- − дисперсия интервала равна Dz*;

- − поток является стационарным и ординарным;

- − mz*≠σz*, что свидетельствует о наличии ограниченного последействия в реальном потоке вызовов.

Требуется заменить реальный поток вызовов X(t) потоком Эрланга соответствующего порядка Xen(t) с тем же последействием. При этом ППТ можно рассматривать как поток Эрланга первого порядка (n=1).

Задание

- Аппроксимировать реальный поток вызовов потоком Эрланга, определить его порядок n, интенсивность потока Λn, условную плотность вероятности интервала между требованиями Wzеn (t).

- Построить в удобном масштабе в соответствии с ЕСКД график функции Wzеn (t) в диапазоне значений t от 0 до t=10/nΛn, представить таблицу значений.

- По графику п.2 определить моду tmod случайной величины Z zеn (наивероятнейшее значение) и максимальное значение функции     Wzеn (t).

- Вычислить вероятности того, что:

- за время t = 0,2mz* после прихода очередного вызова «никто не позвонит»;

- интервал между вызовами Zеn превысит значение t =  mz*

- Сравнить значения, полученные аналитически в п.4  с теми же значениями, полученными геометрически по графику Wzеn (t), как соответствующие площади под кривой.

- Определить коэффициент вариации потока, пояснить, что он характеризует.

- Определить функцию Пальма и функцию плотности вероятности  Wz1еn (t) первого интервала между вызовами для потока Эрланга n-го порядка, построить график в масштабе.

ТАБЛИЦА ЗАДАНИЙ

| Группа | mz*,мин. | Dz*,мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 +0,3№ | 1+0,6№ |
| 2 | 2,1 +0,3№ | 1+0,7№ |
| 3 | № | 0,2№ |
| 4 | 2 +0,2№ | 1 +0,5№ |

Вычисления проводить с точностью до 4-х знаков после запятой.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.

- Дайте определение потока требований с ограниченным последействием. Какие потоки называются рекуррентными и какие – рекуррентными с запаздыванием?

- Какие потоки требований называются потоками Пальма?

- Как организуется поток требований Эрланга n-ого порядка, можно ли его считать потоком Пальма, поясните почему?

- Как определяются условные законы распределения интервалов в потоке Эрланга? Нарисуйте примерные графики  законов распределения  (интегрального и дифференциального).

- Как определяются математическое ожидание и дисперсия интервалов между соседними требованиями в потоке Эрланга? Как они зависят от порядка потока Эрланга?

- Как определяются вероятностные характеристики P{Zen < t},         P{Zen > t},  P{t1 < Zen < t2}?

- Что описывает функция Пальма в потоке Эрланга и плотность вероятности первого интервала в потоке Эрланга?

- От чего зависит степень последействия в потоке требований Эрланга?

Лабораторная работа № 4

«Анализ многоканальной СМО с отказами в

режиме статистического равновесия».

Цель работы

Определение характеристик СМО с отказами и оценка качества обслуживания и эффективности работы системы в зависимости от числа каналов.

Описание задачи

К АТС подключено L абонентов, каждый из которых создает простейший поток вызовов с интенсивностью λj, j = (1,2, …, L). Коммутатор АТС имеет n линий связи. Время «разговора» каждого абонента подчинено показательному закону со средним значением Тср. Если к приходу очередного требования все линии заняты, то требование получает отказ в обслуживании. При этом реальную СМО можно описать математической моделью типа М/М/n/0. [2. с.75-77]

Задание

- Нарисовать размеченный граф состояний СМО, описать состояния системы, вычислить интенсивность трафика ρ.

- Найти вероятности состояний СМО для стационарного режима Pi, i= (0,1,2,…, n), построить ряд распределения вероятностей. [1. с.540-547]

- Вычислить характеристики СМО:

- вероятность отказа в обслуживании (GOS);

- относительную пропускную способность системы;

- среднее число потерянных требований в единицу времени;

- среднее число занятых каналов;

- среднее относительное время простоя всех каналов;

- абсолютную пропускную способность системы;

- коэффициент использования каналов.

- Вычислить аналогичные характеристики СМО типа M/M/n-2/0. Результаты вычислений свести в таблицу.

- Проанализировать полученные результаты. Какому варианту системы Вы отдадите предпочтение  и почему с точки зрения качества обслуживания и эффективности работы СМО?

ТАБЛИЦА ЗАДАНИЙ

| Группа | L | Тср, мин | n |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 3 | 4 |
| 2 | 120 | 3,6 | 5 |
| 3 | 80 | 5 | 4 |
| 4 | 90 | 4 | 4 |

λj = 0,2 + 0,02 №, час ‾ ¹

№ - номер ФИО в журнале группы

Вычисления производить с точностью до 4-го знака после запятой

Контрольные вопросы

- Дайте описание СМО с отказами с использованием размеченного  графа состояний системы.

- Дайте понятие следующим терминам:

- входящий поток требований;

- простейший поток требований;

- интенсивность (плотность) входящего потока требований;

- поток обслуживания (освобождения каналов);

- интенсивность потока обслуживания;

- показательный закон распределения времени обслуживания.

3. Как составить систему дифференциальных уравнений, описывающих СМО с отказами, используя мнемоническое правило?

4. Как получить алгебраическую систему уравнений, описывающих СМО с отказами в стационарном режиме (режиме статистического равновесия)?

5. Что описывают формулы первого распределения Эрланга?

6. Как можно истолковать Pi − вероятность i- ого состояния системы?

7. Как оценивается качество обслуживания СМО с отказами?

8. Как можно оценить эффективность работы СМО с отказами?

9. Дайте определение интенсивностям поступающей, обслуженной и избыточной нагрузки, в каких единицах они измеряются?

10. Как можно оценить абсолютную  пропускную способность СМО с отказами,  в каких единицах она измеряется?

11. Как определить среднее время пребывания в СМО  с отказами одного требования?

12. Оцените характеристики СМО с отказами при бесконечно большом количестве каналов обслуживания.

Библиографический список

- Вентцель Е.С. Теория вероятностей: Учебн. для вузов.- М.: Высшая школа, 2001.

- Корнышев Ю.Н. и др. Теория телетрафика: Учебн.для вузов.- М.: Радио и связь, 1996.

- Гнеденко Б.В., Коваленко И.Н. Введение в теорию массового обслуживания.- М.:Наука, 2007.